| 分部分项工程量清单 （适用于工程量清单） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第1页 共1页 |  |  |  |  |  |
| 工程名称:梅林街道林园东路8号小区山边消防栓建设项目 |  |  | 标段： |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |
|  |  | 林园东路8号小区山边消防栓工程 |  |  |  |
| 1 | 040101002001 | 路面拆除 | 1.拆除混凝土路面 2.手持式凿岩机凿挖水泥混凝土路面 | m3 | 90.00 |
| 2 | 040101002002 | 挖沟槽土方 | 挖沟槽土方（三类土） | m3 | 200.00 |
| 3 | 040103001001 | 回填方 | 填土夯实槽、坑 | m3 | 200.00 |
| 4 | 040103002001 | 余方弃置 | 余方弃置 | m3 | 160.00 |
| 5 | 030901002001 | 消火栓管 | 1.高密度聚乙烯(PE)给水管DN150 2.热熔连接 3.管道工作压力1.0MPa 4.含管道冲洗消毒、水压试验 | m | 480.00 |
| 6 | 030901011001 | 室外消火栓 | 1.安装方式:室外地上式消火栓安装(1.6MPa) 浅150型 | 套 | 6 |
| 7 | 040502005001 | 阀门 | 1.类型:闸阀 2.规格、压力等级:DN150 3.连接形式:法兰连接 | 个 | 7 |
| 8 | 040504001001 | 砌筑井 | 1.阀门井 2.立式闸阀井 井内径(1.20m) 井室深(1.80m) 井深(2.05m) | 座 | 7 |
| 9 | 040203007001 | 水泥混凝土 | C35混凝土路面200厚 | m2 | 200.00 |
| 10 | 050101007001 | 清除地被植物及树木 | 1.清除地被植物及树木200m2 2.砍伐乔木 米径20cm以内200株 | m2 | 200.00 |
| 11 | 050102012001 | 铺种草皮、种植乔木 | 铺种草皮200m2、种植乔木(米径) 10cm以内40株 | m2 | 200.00 |

附：室外消火栓图（请双击打开查看）