《深圳市家庭油烟机排放控制技术规范》

编制说明

（报批稿）

《深圳市家庭油烟机排放控制技术规范》编制组

二〇一六年九月

目    录

1 项目背景	1

1.1 任务来源	1

1.2 工作过程	1

2 中国家庭饮食及厨房油烟净化概况	1

2.1 中国家庭饮食概况	1

2.2 家庭厨房油烟净化行业发展趋势	2

3 标准制（修）订的必要性分析及总体思路	3

3.1 深圳市家庭油烟现行规范管理措施及存在的问题	3

3.2 制定家庭油烟排放标准的必要性	3

3.3 编制原则方法和技术依据	3

3.3.1 编制原则	3

3.3.2 拟采用的方法	4

3.3.3 主要技术依据	4

4 深圳市家庭油烟大气产排污及污染控制技术分析	5

4.1 深圳市家庭油烟产污分析	5

4.2 深圳市家庭油烟污染物排放特征	7

4.2.1 深圳市家庭油烟颗粒物排放特征	7

4.2.2 深圳市家庭油烟中甲烷和非甲烷总烃排放特征	10

4.2.3 深圳市家庭油烟中醛酮类化合物排放特征	13

4.3 深圳市家庭油烟污染防治技术分析	14

4.3.1 机械式净化法	14

4.3.2 离心式净化法	15

4.3.3 湿式净化法	15

4.3.4 静电沉积法	15

4.3.5 复合净化法	16

4.3.6 催化氧化法	16

4.3.7 等离子净化法	16

5 标准主要技术内容	16

5.1 标准适用范围	16

5.2 标准结构框架	17

5.3 术语和定义	17

5.4 污染物项目的选择原则及限值要求	17

5.4.1 本标准中污染物控制项目选择原则	17

5.4.2 控制项目的限值要求	17

5.5 监测监控要求	21

5.5.1 控制要求	21

5.5.2 检测要求	22

6 国内外相关标准的调查研究	22

6.1 国外相关标准	22

6.2 我国主要相关标准	23

6.3 本标准与主要国内外相关标准比较	23

7 实施本标准的经济技术分析	24

7.1 投资预算	24

7.2 运行费用估算	24

7.3 实施本标准的技术分析	24

《深圳市家庭油烟机排放控制技术规范》

编制说明

# 1项目背景

## 1.1任务来源

（1）为了有效解决深圳市家庭厨房油烟对人体健康的影响，减少因油烟气排放而产生的邻里纠纷和大气污染，2015年6月受深圳市人居环境委员会委托，组织编制《深圳市家庭油烟机排放控制技术规范》。

（2）标准项目承担单位：深圳市环境监测行业协会、深圳市环境监测中心站。

## 1.2工作过程

（1）任务下达后，标准编制组通过查阅科技文献，收集了家庭厨房油烟的治理技术资料，并对深圳市典型区域的家庭厨房现状和品牌家用吸油烟机生产企业进行了调研。

（2）2016年1月，在完成深圳市家庭厨房吸油烟机使用情况和吸油烟机生产企业情况的调查工作之后，我们采集了深圳市18个典型家庭的厨房油烟吸油烟机安装使用情况，并基于此搭建了家庭油烟油烟排放综合测试平台，购置租用了深圳市典型家庭常用品牌吸油烟机18台（套），配备了齐全的家庭厨房用具，采购了不同的油品、食材，根据深圳市典型家庭的菜谱进行烹饪，对不同品牌和不同烹饪条件下排放的油烟进行了系统的监测，完成了不同品牌吸油烟机油烟净化效率的测试工作。

（3）2016年5月，标准编制组结合积累监测数据，针对家庭油烟治理技术、吸油烟机发展情况以及标准限定的指标和范围的具体意见等开展了广泛的调研，开展了标准的制定和本编制说明的撰写工作。本标准编制组于2016年6月30日完成本征求意见稿的编制工作。

# 2中国家庭饮食及厨房油烟净化概况

## 2.1 中国家庭饮食概况

中国家庭饮食文化具有独特地位。它不仅维持着人们的生存、获得维持生命的要义，而且已然升华到满足人的精神需求的高度，成为人们充实人生、提高生命质量的重要体现。当下，我国家庭饮食文化有其自身特点，比如继承性、层次性与地域性等。不过，随着社会的不断发展，中国家庭饮食的未来建构更加凸显健康与营养、色香与味形以及礼仪与文化等核心元素。

食色，性也。中国人对饮食的倚重，与“天”齐平。民以食为天，食以味为先。中国家庭饮食是中国饮食文化中最重要的组成部分，内容丰富、传承久远。从时间上看，中国的家庭饮食有早餐、午餐与晚餐之分；从主从关系上看，家庭饮食又有主食、副食与点心之分；从文化认知上看，中国的家庭饮食讲究“五味调和”、“以味为本”的理念 ；从地域区别来看，我们的饮食逐步形成了南甜、北咸、东辣、西酸的地域特点，也就是目前我们所熟知的具有广泛影响和代表性的：四川菜系(川菜)、山东菜系(鲁菜)、广东菜系(粤菜)、江苏菜系(苏菜)、浙江菜系(浙菜)、福建菜系(闽菜)、安徽菜系(徽菜)、湖南菜系(湘菜)这八大菜系。

一言以蔽之，中国家庭饮食花色丰富、品种齐全，具有诸多自身的特点，但是在烹饪方式上，各类菜式均包含有“炒”，这也是油烟产生的主要来源方式。按地域分类，深圳市属于广东菜系(粤菜)，但由于深圳市居民来自全国各地，带来了各自的本土菜系，成为中国菜系融合最早的地区。

## 2.2家庭厨房油烟净化行业发展趋势

通常情况下，技术潮流都是由国外发端后再传入中国，然后再在中国的本土发芽壮大，但油烟的净化技术是一个例外，国内的油烟净化技术并没有国外的先进技术可以借鉴。中国的家庭油烟机的时代是由排气扇开始，到薄型机时代，再到深型机时代（顶吸和欧式），再到侧吸烟机时代，集成灶时代一路慢慢走来:

第一代吸油烟机(1992年开始生产)是现代油烟机的邹形，其原理是在灶具上方垂直安装，但由于距灶具台面太高（75cm），在实际应用中，油烟易受外界干扰，从而造成厨房污染，而且功能单一、造型简单，已逐渐被各个厂家淘汰。

第二代吸油烟机(1998年开始生产)是在第一代的技术基础上，对吸油烟机的外形进行了局部的调整，但并没有解决第一代油烟机所存在的各种技术难题，更是增加了使用过程中容易碰头的弊端。吸烟效果较差。可是没想到在2008年,市场上竟然还有80%的厂家还在生产类似的过时产品。

第三代吸油烟机(2003年开始生产)明显有别于第一代、第二代烟机。由于采用低位安装，所以在吸油烟效果方面有了明显的改善，油烟无处逃逸。该类产品2007年在北京、上海、广州、深圳等东部沿海城市理性消费的带动下，购买量爆增。造成大量的厂家在2008年投入精力开发该类新产品。

第四代吸油烟机(2007年开始生产)是具有划时代意义的开创式设计，充分考虑了前三代吸油烟机的缺点和不足，采用超大的正面无忧滤油网，结合低位安装，真正达到近吸、尽吸、净吸；而且还增加了双侧面辅助进风口，让油烟无处可逃。

# 3标准制（修）订的必要性分析及总体思路

## 3.1深圳市家庭油烟现行规范管理措施及存在的问题

家庭厨房吸油烟机属于家电产品，早在1993年，国家轻工业部就发布了我国第一个吸油烟机的行业标准《吸油烟机》（QB/T 1816-1993），1999年国家质量技术监督局发布了我国第一个吸油烟机的国家标准《吸油烟机》（GB/T 17713-1997），之后于2011年再次修订，本次修订对气味降低度和油脂分离度两项指标做了具体的要求和测试规范，但仍然是作为推荐标准，由吸油烟机生产企业自愿执行。由此导致家庭油烟排放的监控和管理依然处于空白状态，吸油烟机生产日趋同质化，严重影响了企业和国家创新能力的发展，对大气环境造成了一定程度上的污染，对人体健康产生了较大影响。

## 3.2制定家庭油烟排放标准的必要性

我国目前饮食油烟控制相关的法律法规标准体系较为完善，国家层面上有《饮食业油烟排放标准（试行）》GB18483-2001、《饮食业环境保护技术规范》HJ554-2010、《饮食业油烟净化设备技术要求及检测技术规范（试行）》HJ/T62-2001；深圳市地方有《深圳经济特区服务行业环境保护管理办法》（深圳市人民政府第109 号令发布、第225 号令修订）。然而，不论是国家还是地方，关于家庭厨房油烟排放的控制方面，到目前为止还没有明确的规定。由此造成的大气和居住环境污染、邻里纠纷和身体健康问题层出不穷，深圳市作为经济特区，改革开放的排头兵和试验田，理应在家庭油烟排放控制方面率先垂范，为国家和其他地方开展相关控制积累经验，从而引导家用吸油烟机行业向着健康环保的方向发展，更好的保护人们的身心健康和生态环境。

## 3.3编制原则方法和技术依据

### 3.3.1编制原则

依据《中华人民共和国环境保护法》、《吸油烟机》（GB/T 17713-2011）、《深圳经济特区环境保护条例》，为保障人体身心健康，保护人们的生活环境，改善环境空气质量而制定深圳市地方标准《深圳市家庭油烟排放限值及技术规范》。在本标准的编制过程中，始终体现科学性、先进性、污染防治技术的可行性， 并充分围绕为实现社会、经济的可持续发展和保护环境协同发展为基本原则进行编制。

（1）严格排放控制

本标准强调污染防治技术即家庭油烟净化技术的可行性，将国家推荐标准变为强制执行的基础上，引入了吸油烟机油烟净化效率的技术指标，进一步规范了家庭吸油烟机行业的发展，降低了同等条件下家庭油烟排放浓度和排放量，减轻了家庭油烟对大气环境的污染影响。

（2）兼顾管理控制

本标准通过调研吸油烟机生产企业吸油烟机生产和研发情况、调查深圳市典型家庭厨房吸油烟机安装和油烟产排放情况、搭建油烟综合测试平台测试吸油烟机油烟净化效率等，从采样监测分析和排放控制措施的监督实施这两方面相结合来判断家庭油烟排放控制措施是否得到认真的执行，能够有效的规范吸油烟机生产企业的生产经营行为、提高消费者的健康环保的厨房吸油烟机购置理念。

### 3.3.2拟采用的方法

对国内外有关家庭厨房吸油烟相关的法规、标准和规范进行调研，结合深圳实际情况提出标准的可行性方案；开展深圳市典型区域家庭厨房油烟排放实测工作，摸清油烟排放相关特征、规律和变化趋势；对深圳市场上销售的国内外吸油烟机的气味降低都、油脂分离度等技术指标进行调研和验证，对不同品牌的吸油烟机的油烟净化效率进行测试，分析标准中吸油烟机油烟截留效率限值的可行性；对深圳市环境保护和行政主管部门和深圳市行政主管部门进行调研，提出标准中有关污染排放控制措施。

### 3.3.3主要技术依据

家庭厨房吸油烟机属于家电产品，1993年国家轻工业部发布了我国第一个吸油烟机的行业标准《吸油烟机》（QB/T 1816-1993），1999年国家质量技术监督局发布了我国第一个吸油烟机的国家标注《吸油烟机》（GB/T 17713-1997），之后于2011年再次修订，标准中详细规定了家用厨房吸油烟机的安全、噪声、空气动力性能、油脂分离度、气味降低度等方面要求和测试方法。本标准同时参照具有类似规范效果的我国饮食油烟控制相关的法律法规标准体系，包括国家层面上有《饮食业油烟排放标准（试行）》GB18483-2001、《饮食业环境保护技术规范》HJ554-2010、《饮食业油烟净化设备技术要求及检测技术规范（试行）》HJ/T62-2001以及深圳市地方的《深圳经济特区服务行业环境保护管理办法》（深圳市人民政府第109 号令发布、第225 号令修订）等，在上述《吸油烟机》（GB/T 17713-1997）的基础上，将油脂分离度、气味降低度这两项和油烟排放相关的控制指标根据调查的情况写入了本标准，同时引入了吸油烟机油烟净化效率这一指标控制要求。

# 4深圳市家庭油烟大气产排污及污染控制技术分析

## 4.1深圳市家庭油烟产污分析

深圳市人口来自全国各地，因而深圳市家庭厨房的烹饪食材也是多种多样，但主要原料不外乎肉禽类、果蔬类、饮品类等等。在厨房的烹饪过程一般有如下流程：准备阶段：洗菜、切菜、解冻食品；烹饪阶段：煎、炸、炒、烤、蒸、煮等；收尾阶段：倾倒剩余食品，清洗锅、碗、瓢、盆、灶台、吸油烟机等。

煎、炸、炒、烤等工艺都会产生油烟。炒是中国家庭厨房最为常用的烹饪方法。炒菜时按油烟产生过程可分为热锅干锅、放油热油、食材入锅、翻炒颠勺、调味收尾、出锅几个阶段，每个阶段油烟成分有较大的变化。

炒锅加热，锅体迅速升温，残留在锅体表面的油膜迅速蒸发，之后凝聚成油烟。此阶段产生的油烟的颗粒物主要为PM1.0,气态污染物主要是燃烧产物与食用油蒸汽，VOCs成分相对简单一些。

食油加入锅中，油温逐渐升高，如食油中含有水分，当油温升至100摄氏度以上时，会出现爆鸣声，同时有油滴溅开。因为油和水均为热的良导体，热油迅速将热量传递给锅底的水珠，水珠瞬间气化体积爆增近千倍，最终导致爆炸。水滴爆炸时产生油烟颗粒物属于TSP/DF范畴。

油温持续升高，食油开始沸腾，此时炒锅温度不均匀，Ta>Tb>Tc，Tc的温度由油的性质决定，轻质植物食油的Tc较低，动物油脂的Tc较高。锅中食油表面大量蒸发的食油分子在油面上空形成过饱和油蒸汽，在油面与其上空的超过130摄氏度的空气温度梯度中凝聚成油烟颗粒物，由于油面交界处温度较高，因此边缘油烟量较中央部更浓。此阶段产生的油烟的颗粒物主要为PM2.5,气态污染物主要是燃烧产物与食用油蒸汽。

当温度达到要求时，食材下锅。通常新鲜食材表面带有大量的清洗水，水滴与高温油相遇瞬间产生大量的爆炸，爆炸出来的油滴溅到炒锅边缘a点部位，由于a点温度远远高于b、c点，当油滴溅到a点部位时，油烟迅速蒸发，在锅面形成浓烟，也是油烟产生的第一个高峰，此过程产生的油烟包含爆炸与挥发凝聚两个模态，粒径在纳米至毫米量级之间均有分布。此过程开始油烟VOCs成分开始变得极为复杂。

食材入锅初期，伴随着翻炒，锅面温度降低，食材温度上升，温差逐渐减小，油烟浓度随之下降。从锅面到食材中心呈现不均匀的温度梯度，在食材与锅面之间有一个油水接触层，此层产生的油烟包含爆炸与挥发凝聚两个模态，其挥发凝聚过程与单纯空气中的过饱和凝聚不同，存在过饱和食油蒸气在水泡表面瞬间凝聚的过程，会产生超过毫米级别的油包水与水包油粗颗粒物。

中餐炒菜在菜即将起锅之前往往有一个猛火爆炒使得锅内食材起火燃烧的过程，而这个过程并非食材起火，而是食材腾空翻起时产生的小油滴和细小的食材渣燃烧起火，并产生大量的油烟，这是油烟浓度产生的最后一个峰值，此过程产生的油烟包含爆炸与挥发凝聚以及食材不完全燃烧产物聚集三个模态，此过程颗粒物的成分最为复杂。

食材炒好后起锅，在食材盛入碟子的过程中，由于炒锅外沿温度往往高于食材集中的锅底，导致汤汁受高温挥发产生一个短时间的极浓油烟，随即，锅体温度迅速下降，油烟产生量迅速减少，此过程产生的油烟包含爆炸与挥发凝聚两个模态，产生油烟颗粒物属于TSP/DF范畴。

图 4-1 中国家庭厨房烹饪流程及油烟生成过程图

## 4.2深圳市家庭油烟污染物排放特征

为了摸清深圳市家庭厨房油烟污染物排放情况，标准编制组通过抽样调研，购置租用了深圳市典型家庭常用品牌吸油烟机18台（套），在北京大学深圳研究生院环境和能源学院搭建了油烟综合测试平台，配备了齐全的家庭厨房用具，采购了不同的油品、食材，使用不同的操作人员根据深圳市典型家庭的菜谱进行烹饪，对不同品牌和不同烹饪条件下排放的油烟颗粒物、甲烷和非甲烷总烃、挥发性有机化合物（VOCs）以及醛酮类化合物等污染物项目同时采集样品，进行了全面而系统的分析。

### 4.2.1深圳市家庭油烟颗粒物排放特征

参照《饮食业油烟排放标准》（GB 18483-2001）中油烟的采集和分析测试方法，标准编制组对每一个抽样家庭烹饪习惯和油烟机组合方式下产生的油烟均采集了4个样品，每个样品采集10min，统计结果如下：

表4-1 深圳市典型家庭厨房油烟排放浓度（mg/m3）

| 家庭及吸油烟机编号 | 样品编号 | 油烟排放浓度 | 油烟平均排放浓度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 样品1 | 2.39 | 4.62 |
|  | 样品2 | 1.48 |  |
|  | 样品3 | 7.83 |  |
|  | 样品4 | 6.75 |  |
| 2 | 样品1 | 25.05 | 17.27 |
|  | 样品2 | 10.92 |  |
|  | 样品3 | 10.44 |  |
|  | 样品4 | 22.68 |  |
| 3 | 样品1 | 30.46 | 19.01 |
|  | 样品2 | 19.39 |  |
|  | 样品3 | 20.92 |  |
|  | 样品4 | 5.28 |  |
| 4 | 样品1 | 16.28 | 15.76 |
|  | 样品2 | 21.70 |  |
|  | 样品3 | 13.59 |  |
|  | 样品4 | 11.48 |  |
| 5 | 样品1 | 14.72 | 16.68 |
|  | 样品2 | 21.73 |  |
|  | 样品3 | 16.63 |  |
|  | 样品4 | 13.65 |  |
| 6 | 样品1 | 49.26 | 22.72 |
|  | 样品2 | 9.41 |  |
|  | 样品3 | 13.03 |  |
|  | 样品4 | 19.18 |  |

表4-1续 深圳市典型家庭厨房油烟排放浓度（mg/m3）

| 家庭及吸油烟机编号 | 样品编号 | 油烟排放浓度 | 油烟平均排放浓度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 7 | 样品1 | 22.81 | 28.27 |
|  | 样品2 | 14.93 |  |
|  | 样品3 | 32.83 |  |
|  | 样品4 | 42.50 |  |
| 8 | 样品1 | 10.57 | 11.29 |
|  | 样品2 | 11.55 |  |
|  | 样品3 | 17.01 |  |
|  | 样品4 | 6.05 |  |
| 9 | 样品1 | 7.86 | 8.27 |
|  | 样品2 | 8.48 |  |
|  | 样品3 | 8.72 |  |
|  | 样品4 | 8.02 |  |
| 10 | 样品1 | 1.59 | 5.44 |
|  | 样品2 | 5.15 |  |
|  | 样品3 | 6.72 |  |
|  | 样品4 | 8.29 |  |
| 11 | 样品1 | 8.06 | 11.51 |
|  | 样品2 | 18.28 |  |
|  | 样品3 | 9.02 |  |
|  | 样品4 | 10.69 |  |
| 12 | 样品1 | 5.23 | 9.52 |
|  | 样品2 | 6.07 |  |
|  | 样品3 | 20.36 |  |
|  | 样品4 | 6.43 |  |

表4-1续 深圳市典型家庭厨房油烟排放浓度（mg/m3）

| 家庭及吸油烟机编号 | 样品编号 | 油烟排放浓度 | 油烟平均排放浓度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 13 | 样品1 | 15.27 | 20.39 |
|  | 样品2 | 19.48 |  |
|  | 样品3 | 39.06 |  |
|  | 样品4 | 7.75 |  |
| 14 | 样品1 | 8.23 | 8.11 |
|  | 样品2 | 6.20 |  |
|  | 样品3 | 11.88 |  |
|  | 样品4 | 6.11 |  |
| 15 | 样品1 | 2.08 | 7.71 |
|  | 样品2 | 11.90 |  |
|  | 样品3 | 6.27 |  |
|  | 样品4 | 10.60 |  |
| 16 | 样品1 | 4.45 | 2.97 |
|  | 样品2 | 2.22 |  |
|  | 样品3 | 3.05 |  |
|  | 样品4 | 2.14 |  |
| 17 | 样品1 | 30.29 | 40.01 |
|  | 样品2 | 50.19 |  |
|  | 样品3 | 30.60 |  |
|  | 样品4 | 48.97 |  |
| 18 | 样品1 | 39.03 | 19.66 |
|  | 样品2 | 19.86 |  |
|  | 样品3 | 16.52 |  |
|  | 样品4 | 3.25 |  |

由表4-1可知，深圳市家庭厨房的油烟排放情况差异较大，抽样家庭在厨房烹饪过程中，产生的油烟排放浓度最低为2.97mg/m3，最高则达到了48.97mg/m3，平均水平为13.8mg/m3。通过调查询问和实际操作，我们同时发现，即使使用同一套厨房系统进行烹饪，不同的烹饪方式和风格排放的油烟也有很大的差异。

### 4.2.2深圳市家庭油烟中甲烷和非甲烷总烃排放特征

为摸清家庭烹饪油烟中排放的甲烷和非甲烷总烃排放情况，标准编制组对每一个抽样家庭烹饪习惯和油烟机组合方式下排放油烟中的甲烷和非甲烷总烃和油烟样品同步采集了4组样品，每组采样时间10min，为方便统计，每一种组合只给出了总平均值，统计结果如下：

表4-2 深圳市典型家庭厨房油烟中甲烷和非甲烷总烃排放浓度（mg/m3，以碳记，针筒）

| 家庭及吸油烟机 编号 | 甲烷 平均排放浓度 | 非甲烷总烃 平均排放浓度 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 10.6 | 11.1 |
| 2 | 15.8 | 12.1 |
| 3 | 16.1 | 11.8 |
| 4 | 14.4 | 15.3 |
| 5 | 12.7 | 34.1 |
| 6 | 11.9 | 18.4 |
| 7 | 11.5 | 16.5 |
| 8 | 11.5 | 13.1 |
| 9 | 11.6 | 10.8 |
| 10 | 11.4 | 7.21 |
| 11 | 10.1 | 18.0 |
| 12 | 12.0 | 10.9 |
| 13 | 12.3 | 14.6 |
| 14 | 13.0 | 8.49 |
| 15 | 11.6 | 18.9 |
| 16 | 10.4 | 5.82 |
| 17 | 10.9 | 10.5 |
| 18 | 9.94 | 17.7 |
| 平均值 | 12.1 | 14.2 |

备注：本表数据以针筒采集样品，同步采集4组，每组等时间间隔采集3个样品。

由表4-2可知，深圳市典型家庭烹饪过程中经吸油烟机排放到外界的甲烷排放浓度在9.94~16.1mg/m3之间，非甲烷总烃排放浓度在5.82~34.1 mg/m3之间，食材、烹饪方式的不同导致的甲烷排放差异不大，而非甲烷总烃排放的差异较大，这说明以针筒采集样品具有较大的随机性和偶然性，难以全面反映吸油烟机排放到外界的污染物情况。

表4-3 深圳市典型家庭厨房油烟中甲烷和非甲烷总烃排放浓度（mg/m3，以碳记，气袋）

| 家庭及吸油烟机 编号 | 甲烷 平均排放浓度 | 非甲烷总烃 平均排放浓度 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 11.4 | 6.60 |
| 2 | 10.8 | 13.1 |
| 3 | 11.8 | 17.4 |
| 4 | 14.9 | 19.9 |
| 5 | 13.3 | 24.9 |
| 6 | 13.9 | 10.6 |
| 7 | 11.6 | 16.4 |
| 8 | 17.9 | 7.30 |
| 9 | 10.9 | 11.4 |
| 10 | 12.0 | 6.30 |
| 11 | 10.3 | 9.30 |
| 12 | 13.3 | 9.90 |
| 13 | 11.8 | 11.0 |
| 14 | 13.5 | 11.1 |
| 15 | 12.3 | 10.8 |
| 16 | 10.0 | 9.60 |
| 17 | 9.70 | 13.8 |
| 18 | 10.8 | 10.7 |
| 平均值 | 12.2 | 12.2 |

备注：本表数据以气袋采集样品，同步采集4组，每组采样时间和油烟样品同步。

由表4-3可知，深圳市典型家庭烹饪过程中经吸油烟机排放到外界的甲烷排放浓度在9.70~14.9mg/m3之间，非甲烷总烃排放浓度在6.30~24.9 mg/m3之间，食材、烹饪方式的不同导致的差异较大，但是以气袋采集样品的方式由于采样时间的覆盖区间较长，采集的样品能够在一定程度上反映出吸油烟机污染物的排放情况。

### 4.2.3深圳市家庭油烟中醛酮类化合物排放特征

表4-4 深圳市家庭油烟中醛酮类化合物排放浓度（μg/m3）

| 化合物名称 | 吸油烟机编号、平均排放浓度 |  |  |  |  |  | 最低 检出限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| 甲醛 | 230.7 | 399.5 | 591.7 | 671.8 | 640.3 | 757.1 | 2.8 |
| 乙醛 | 397.0 | 755.4 | 750.4 | 561.2 | 578.6 | 1070.2 | 4.3 |
| 丙酮/丙烯醛 | 527.9 | 438.0 | 696.0 | 1281.4 | 1252.7 | 1074.0 | 4.7 |
| 丙醛 | 136.2 | 207.9 | 309.3 | 245.0 | 793.8 | 571.1 | 7.1 |
| 丁烯醛 | 187.9 | 417.2 | 995.5 | 528.3 | 774.5 | 350.8 | 7.6 |
| 丁醛 | 265.4 | 512.3 | 966.3 | 3167.7 | 2812.9 | 1818.3 | 7.4 |
| 苯甲醛 | <13.7 | <13.7 | <13.7 | <13.7 | 286.4 | <13.7 | 13.7 |
| 异戊醛 | <9.1 | 149.3 | <9.1 | <9.1 | 218.8 | 215.5 | 9.1 |
| 戊醛 | 262.1 | 113.5 | 236.1 | 312.3 | 312.5 | 372.9 | 9.1 |
| 邻-甲基苯甲醛 | 239.2 | <16.9 | <16.9 | <16.9 | <16.9 | <16.9 | 16.9 |
| 对、间-甲基苯甲醛 | <16.9 | <16.9 | <16.9 | <16.9 | <16.9 | <16.9 | 16.9 |
| 己醛 | 301.4 | 344.2 | <14.2 | <14.1 | 686.5 | 583.2 | 14.1 |
| 2,5-二甲基苯甲醛 | <16.9 | <16.9 | <16.9 | <16.9 | <16.9 | <16.9 | 16.9 |
| 总量 | 1770.8 | 3234.3 | 4687.9 | 6767.8 | 8213.9 | 6813.1 | -- |

表4-4续 深圳市家庭油烟中醛酮类化合物排放浓度（μg/m3）

| 化合物名称 | 吸油烟机编号、平均排放浓度 |  |  |  |  |  | 最低 检出限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |
| 甲醛 | 1225.3 | 653.0 | 452.2 | 431.3 | 518.1 | 530.4 | 2.8 |
| 乙醛 | 789.2 | 757.8 | 305.1 | 346.5 | 572.9 | 411.9 | 4.3 |
| 丙酮/丙烯醛 | 1170.7 | 1612.5 | 800.9 | 1181.0 | 1193.3 | 1687.2 | 4.7 |
| 丙醛 | 201.8 | 258.2 | 150.6 | 117.3 | 198.8 | 161.1 | 7.1 |
| 丁烯醛 | 412.1 | 569.1 | 281.4 | 417.7 | 464.5 | 703.6 | 7.6 |
| 丁醛 | 2538.0 | 5165.2 | 1457.4 | 2433.0 | 2336.2 | 4055.2 | 7.4 |
| 苯甲醛 | <13.7 | <13.7 | <13.7 | <13.7 | <13.7 | <13.7 | 13.7 |
| 异戊醛 | 214.2 | 534.9 | 125.9 | 157.8 | 220.6 | 286.1 | 9.1 |
| 戊醛 | 358.8 | 339.2 | 130.5 | 94.2 | 251.0 | 149.9 | 9.1 |
| 邻-甲基苯甲醛 | <16.9 | <16.9 | <16.9 | <16.9 | <16.9 | <16.9 | 16.9 |
| 对、间-甲基苯甲醛 | <16.9 | <16.9 | <16.9 | <16.9 | <16.9 | <16.9 | 16.9 |
| 己醛 | 847.8 | 728.1 | 264.7 | 218.9 | 420.3 | 238.3 | 14.1 |
| 2,5-二甲基苯甲醛 | <16.9 | <16.9 | <16.9 | <16.10 | <16.10 | <16.10 | 16.9 |
| 总量 | 7757.8 | 10618.0 | 3968.8 | 5350.6 | 6175.8 | 8186.1 | -- |

表4-4续 深圳市家庭油烟中醛酮类化合物排放浓度（μg/m3）

| 化合物名称 | 吸油烟机编号、平均排放浓度 |  |  |  |  |  | 最低 检出限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  |
| 甲醛 | 557.2 | 366.8 | 366.0 | 818.9 | 743.5 | 710.3 | 2.8 |
| 乙醛 | 544.4 | 411.3 | 438.0 | 441.6 | 614.7 | 567.0 | 4.3 |
| 丙酮/丙烯醛 | 1457.4 | 770.3 | 1210.4 | 1443.2 | 1768.4 | 1537.5 | 4.7 |
| 丙醛 | 158.1 | 144.7 | 152.4 | 133.2 | 285.4 | 275.5 | 7.1 |
| 丁烯醛 | 576.0 | 273.2 | 460.9 | 518.2 | 674.0 | 603.8 | 7.6 |
| 丁醛 | 3553.3 | 1502.3 | 2744.9 | 2611.3 | 4153.4 | 4085.1 | 7.4 |
| 苯甲醛 | <13.7 | <13.7 | <13.7 | <13.7 | <13.7 | <13.7 | 13.7 |
| 异戊醛 | 284.1 | 286.3 | 231.2 | 250.3 | 287.5 | 340.5 | 9.1 |
| 戊醛 | 236.2 | 113.2 | 130.6 | 199.7 | 277.9 | 312.5 | 9.1 |
| 邻-甲基苯甲醛 | <16.9 | <16.9 | <16.9 | <16.9 | <16.9 | <16.9 | 16.9 |
| 对、间-甲基苯甲醛 | <16.9 | <16.9 | <16.9 | <16.9 | <16.9 | <16.9 | 16.9 |
| 己醛 | 241.9 | 237.6 | 196.5 | 408.0 | 290.0 | 406.9 | 14.1 |
| 2,5-二甲基苯甲醛 | <16.10 | <16.9 | <16.9 | <16.9 | <16.9 | <16.9 | 16.9 |
| 总量 | 7549.4 | 4105.6 | 5930.8 | 6824.5 | 9094.7 | 8839.1 | -- |

由表4-4可知，深圳市典型家庭烹饪过程中经吸油烟机方法到外界的醛酮类化合物总量排放浓度在1.77~10.6mg/m3之间，食材、烹饪方式的不同导致的各特征单体化合物的差异较大。

## 4.3深圳市家庭油烟污染防治技术分析

一般家庭产生的油烟废气所采用的净化技术主要有分离法和转化法两大类。分离法主要有机械式净化法、湿式净化法、静电吸附和复合式净化法等；转化法(化学法 )主要有催化剂净化法、热氧化焚烧法等。

### 4.3.1机械式净化法

机械净化法的原理是利用重力、惯性碰撞以及表面吸附净化油烟。机械分离油烟净化技术按照原理分为三类：

第一类通过重力使油烟颗粒分离出来。由于油烟颗粒的比重大于空气比重，因此其所受重力大，大部分的粗颗粒油烟污染物都能沉降分离出来，以达到净化的目的。如空气沉降器；

第二类是利用惯性原理开发的技术,通过惯性碰撞使油烟分离。如折板式、滤网式、峰窝波纹形的滤油栅,一般使用金属网罩作为分离器材，以铝合金蜂窝式较为常见。设备简单,阻力不大,能耗较小,主要适用于预处理。

第三类是利用过滤吸附原理开发的技术,通过滤料表面吸附达到分离的目的，其过滤吸附介质有海棉、无纺布 等纤维材料、活性碳、球形滤料、陶瓷以及一些特殊矿物质如海泡石等,去除效率高于重力、 惯性原理技术的设备。该类技术设备简单,去除率不高,刚开始使用时过滤吸附效果好,随着油烟的附着,过滤吸附能力逐渐减弱,要经常更换或再生吸附材料。对油烟中的颗粒气溶胶吸附性大滤料的孔隙大小、厚度、颗粒物粒径和过滤风速是影响去除效率的主要因素。

### 4.3.2离心式净化法

离心式净化法是利用离心力分离净化油烟。离心分离油烟净化技术按照原理可分为二类：

第一类为动态离心法。该方法是利用呈径向分布的双层金属丝网盘高速旋转,使烟气中的油烟颗粒物被碰撞截击吸附于金属丝网,在离心力的作用下,所吸附的油烟颗粒物沿着金属丝被甩向网盘外围的集油槽收集,完成油烟的净化。该方法无本体阻力，使用寿命长，有一定的净化效果，不产生二次污染，拦截的废油可作为化工原料或生物柴油。严格意义上讲动态离心于机械式分子碰撞与惯性分离，其主要形式是使油烟通过高速旋转的呈径向分布的双层金属丝网盘，使烟气中的微小油滴被碰撞而吸附在金属丝网上，并在离心力的作用下,沿着金属丝甩向四周，最终被旋转网盘外围的集油槽收集，完成油烟的净化。

第二类为旋风分离器法，即在吸油烟机中增设旋风分离器，使特定管道内的气流发生旋转，利用旋转气流产生的离心力使油烟中的颗粒物分离出来。使用设备简单，压降小，成本较小，但油烟的去除效率不高，对粒径较小的成分往往难以达到分离效果，且分离的油烟污染物易堆结且不易清洗，一般只作为净化工艺的预处理。

### 4.3.3湿式净化法

湿式净化法是根据喷雾水膜除尘器的工作原理，采用水或其它净化液(水与一定量的表 面活性剂、乳化剂的混合物 )，以喷头喷洒的方式形成水膜、水雾来吸收油烟，使油烟由气相转移到液相中，从而达到净化的目的。该法又称洗涤法，将油烟通过特殊的气体分离装置与吸收液接触，将油烟中的有害颗粒物从气相中脱除到液相中，治理机理是利用双膜理论吸收模型来分析。

### 4.3.4静电沉积法

静电吸附法是利用静电作用使油烟颗粒取得与空气分离，在高压电场的作用下，油烟粒子被迅速电离核电，被高压静电正、负极板产生的静电场吸附，达到分离净化的目的。其净化效率高、设备阻力小、噪声低，并且高压静电场产生的负离子臭氧具有较强的氧化去味功能。

### 4.3.5复合净化法

复合法净化法是指将二种或二种以上净化方法结合起来。鉴于油烟废气的成分和性状的复杂性，各种净化方法的优缺点差别较大，要达到很好的使用效果，净化设备中常采用二种或多种净化技术相结合的方式，如机械分离与过滤分离结合，洗涤与过滤结合，离心分离与静电沉积相结合等。而且从治理效果看, 复合净化法是今后发展的方向。研究开发投资小、净化率高、能耗低、占用空间小、维护管理方便的复合油烟净化设备是环保产业市场一个潜在的需求点，有着广阔的发展前景。

### 4.3.6催化氧化法

催化氧化法是指在催化剂作用下，将油烟污染物高温燃烧转化为无害物质CO2和H2O。目前,催化氧化净化法处理油烟气在国内尚无商业化应用实例。在国外,有报道德国人发明了“厨房油烟过滤分解器”,采用催化燃烧法处理油烟,取得较满意的效果。在烹调过程中通过催化氧化燃烧将油液滴转化为CO2和水蒸汽，从而消除污染和臭味，但该方法投资较大，在欧美等国较为多见。催化氧化法采用各种具有自我净化功能的催化剂，相对其他方法,催化净化法具有无二次污染、操作简单及处理能力强等特点。但催化剂的选择、使用存在一定的困难,使得推广应用范围较小,目前尚不适合我国国情。

### 4.3.7等离子净化法

利用高压静电吸附的同时，在静电场的前端设置等离子场，利用其高能量所激发的大量活性由基对烟雾离子进行降解，使其黏度下降，有利于极板所收集的油污能最大程度地沉降到集油槽内。

总的来说，现行市场上销售的吸油烟机更多的功能是用于排出厨房内部的油烟，至于排放了多少到大气环境中去，现阶段既没有法律规定，也没有行业生产规范的强制约束。因此，绝大部分吸油烟机产品使用到的净化技术仅限于机械式净化法，少部分产品使用到了动态离心技术和静电沉积技术。

# 5标准主要技术内容

## 5.1标准适用范围

本标准适用于深圳市行政管辖区市场上供家庭厨房环境中使用的吸油烟机。

本标准不适用于为工业和商业目的安装的吸油烟机。

按照国家标准《国民经济行业分类》（GB/T4754-2011）的分类，家庭厨房环境中使用的吸油烟机属于下表中的3753和3754小类。

表5-1 吸油烟机所属行业分类

| 门类 | 大类 | 中类 | 小类 | 类别名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| C |  |  |  | 制造业 |
|  | 37 |  |  | 电气机械及器材制造业 |
|  |  | 375 |  | 家用电力器具制造 |
|  |  |  | 3753 | 家用通风电器具制造 |
|  |  |  | 3754 | 家用厨房电器具制造 |

## 5.2标准结构框架

本标准的主要章节为：适用范围、规范性引用文件、术语和定义、限值要求、检测要求和实施与监督。

本标准规定了家庭厨房环境中使用的吸油烟机的气味降低度、油脂分离度和油烟去除效率等性能的技术要求和监控要求，以及标准的实施与监督等相关规定。

## 5.3术语和定义

本标准中定义了吸油烟机、油烟、标准状态、外排式吸油烟机、气味降低度、常态气味降低度、瞬时气味降低度、油脂分离度、油烟去除效率和油脂截留效率等10 个术语。其中，吸油烟机、油烟、标准状态、外排式吸油烟机、气味降低度、常态气味降低度、瞬时气味降低度、油脂分离度等8个为沿用国家标准定义，新增了油烟去除效率和油脂截留效率这2个术语。

## 5.4污染物项目的选择原则及限值要求

### 5.4.1本标准中污染物控制项目选择原则

（1）属于行业共同认可的技术参数，对其进行优化能够提高行业的水平

（2）有测试手段和监测技术支持；

（3）毒性大、危害严重、需要进行控制；

### 5.4.2控制项目的限值要求

由于家庭厨房工作环境和状态的特殊性，家用吸油烟机的主要任务是为了将在厨房烹饪过程中产生的油烟等有害废气排到厨房外面，以保障房间内人员的健康和家居环境的洁净，各居民家庭实际烹饪过程中产生的油烟因为食材选择不同、烹饪习惯和方式不同、烹饪时间长短不同等因素的影响，排放到大气环境中的油烟量千差万别，而且，“民以食为天”，因此，对于家庭油烟排放的控制无法对单个排放单位（如一户居民家庭）的排放量进行量化管理，而且也不合理。

但是，基于健康的考虑，现代城市居民家庭都安装有吸油烟机，为了保证吸烟效果，吸油烟一般安装在灶台的正上方（譬如欧式和中式吸油烟机）或者侧面（侧吸式吸油烟机）并且离灶台尽可能近的地方，因此，对吸油烟机的油烟排烟以及净化性能进行量化监控则具有现实的意义。

为了摸清深圳市家庭厨房吸油烟机油烟净化效率，标准编制组通过抽样调研，购置租用了深圳市典型家庭常用品牌吸油烟机18台（套），在北京大学深圳研究生院环境和能源学院搭建了油烟综合测试平台，对各品牌吸油烟机的油烟净化效率进行了全面的测试分析。

《吸油烟机》（GB/T 17713-2011）中和吸油烟机排烟效果相关的两个技术参数为油脂分离度和气味降低度，在标准编制组抽样家庭中，其安装的吸油烟机的油脂分离度和气味降低度统计如下表：

表5-2 深圳市典型家庭吸油烟机油脂分离度和气味降低度（%）

| 吸油烟机编号 | 油脂分离度 | 气味降低度 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 常态气味降低度 | 瞬时气味降低度 |
| 1 | -- | -- | -- |
| 2 | -- | -- | -- |
| 3 | ≥90 | ≥96 | -- |
| 4 | ≥90 | ≥95 | -- |
| 5 | ≥92 | ≥98 | ≥76 |
| 6 | ≥92 | ≥98 | -- |
| 7 | ≥80 | ≥90 | ≥50 |
| 8 | ≥85 | ≥95 | ≥ |
| 9 | ≥80 | ≥95 | ≥ |
| 10 | ≥85 | ≥95 | ≥ |
| 11 | ≥80 | ≥90 | ≥50 |
| 12 | ≥90 | ≥95 | ≥75 |
| 13 | -- | -- | -- |
| 14 | ≥80 | ≥90 | -- |
| 15 | ≥85 | ≥96 | ≥80 |
| 16 | ≥92 | ≥97 | ≥72 |
| 17 | ≥80 | ≥90 | ≥50 |
| 18 | ≥90 | ≥97 | -- |

由表5-2可知，抽样家庭安装的吸油烟机品牌中，选择执行GB/T 17713的企业为15家，占抽样总数的83.3%。而且都能满足国标GB/T 17713-2011中对油脂分离度（不小于80%）和气味降低度（常态气味降低度不小于90%，瞬时气味降低度不小于50%）的要求。在已执行国标GB/T 17713-2011的吸油烟机品牌中：油脂分离度不小于90%的吸油烟机有7家，占执行总数的46.7%，油脂分离度不小于85%的吸油烟机有10家，占执行总数的66.7%；常态气味降低度不小于95%的吸油烟机有11家，占执行总数的73.3%，瞬时气味降低度数据不全，没有进行统计。

上述《吸油烟机》标准中尚未明确提出吸油机油烟净化效率的概念，气味降低度越大，说明吸油烟机的空气性能越好，能够较快的将室内油烟通过吸油烟机排到室外。油脂分离度一定程度上反映了吸油烟机的油烟净化效果，但是由于其检测方式在实际操作过程中仍然存在没有规范的量化的指引，人为的误差较大，难以准确反映真实的油脂分离情况。参照饮食业油烟排放限值方面的经验，结合当前吸油烟的实际情况，标准编制组提出了吸油烟机油烟去除效率和吸油烟机油脂截留效率这两个技术参数。

吸油烟机油烟去除效率是指油烟经过吸油烟机处理后，被去除的油烟质量与处理前的油烟质量的百分比。

P去除 = m前−C后×Q后×Tm前×100

式中：P去除 ——指吸油烟机油烟的去除效率，%；

m前  ——经集气罩进入吸油机的油烟质量，mg；

C后  ——吸油烟机排风口的油烟排放浓度，mg/m3；

Q后  ——吸油烟机排风口的排风量，m3/h；

T    ——吸油烟机在高风档运行时间，h。

吸油烟机油脂截留效率是指油烟经过吸油烟机处理后，被截留在集油盒（或槽）中的油脂质量占处理前的油烟质量的百分比。

P截留 =m截留m滴加×100

式中：P截留 ——指吸油烟机的油脂截留效率，%；

m滴加 ——指测试过程中油烟发生器产生的油烟质量，g；

m截留 ——指截留到吸油烟机集油盒（或槽）中的油脂质量，g。

各型吸油烟的油烟去除效率和油脂截留效率均测试了3组，为方便统计和比较，本说明只给出了平均值。

表5-3 深圳市典型家庭吸油烟机油烟去除效率（%）

| 吸油烟机编号 | 吸油烟机油烟去除效率 |
| --- | --- |
| 1 | 88.0 |
| 2 | 83.0 |
| 3 | 87.3 |
| 4 | 85.0 |
| 5 | 87.5 |
| 6 | 75.9 |
| 7 | 89.3 |
| 8 | 83.6 |
| 9 | 86.7 |
| 10 | 86.3 |
| 11 | 85.5 |
| 12 | 87.4 |
| 13 | 88.8 |
| 14 | 90.0 |
| 15 | 84.6 |
| 16 | 88.9 |
| 17 | 89.1 |
| 18 | 86.0 |
| 平均值 | 86.3 |

由表5-3可知，抽样家庭安装的吸油烟机品牌中，其平均油烟去除效率为86.3%，效率在此之上的吸油烟机有12台，占抽样总数的66.7%。

表5-4 深圳市典型家庭吸油烟机油脂截留效率（%）

| 吸油烟机编号 | 吸油烟机油脂截留效率 |
| --- | --- |
| 1 | 54.0 |
| 2 | 46.8 |
| 3 | 43.8 |
| 4 | 50.3 |
| 5 | 52.4 |
| 6 | 39.7 |
| 7 | 45.3 |
| 8 | 50.2 |
| 9 | 46.7 |
| 10 | 47.3 |
| 11 | 45.5 |
| 12 | 53.9 |
| 13 | 48.8 |
| 14 | 48.6 |
| 15 | 44.6 |
| 16 | 48.9 |
| 17 | 49.1 |
| 18 | 46.0 |
| 平均值 | 47.9 |

由表5-4可知，抽样家庭安装的吸油烟机品牌中，最低油脂截留效率为39.7%，最高为54.0%，其平均油脂截留效率为47.9%，效率在此之上的吸油烟机有9台，占抽样总数的一半，油脂截留效率在50%以上的有5台，占抽样总数的27.8%。

在测试吸油烟机油烟去除效率的实验过程中，标准编制组发现，由于吸油烟机进烟风场的非均匀性，进入吸油烟机的油烟浓度无法监测，采用质量守恒的称重方式又很难做到保证产生的油烟全部进入吸油烟机，作为技术规范在实际操作过程中和油脂分离度的测试一样，仍然具有一定的误差。

根据上述调查和分析测试结果，为进一步引导吸油烟机行业在节能环保方向上的投入，推动《吸油烟机》GB/T 17713在深圳市更好的执行，将深圳市市场上销售的吸油烟机的油脂分离度最低限值定为90%，常态气味降低度最低限值定为95%，瞬时气味降低度最低限值定为50%，油烟去除效率最低限值定为85%，油脂截留效率最低限值定为50%是合理的，不仅不会影响市场的正常秩序和行业的正常发展，还能能够较好的引导行业的发展，鼓励人们参与环保，将回收的食用油集中处理，用于生物燃料的研发，能够促进资源的回收再利用。

## 5.5监测监控要求

### 5.5.1控制要求

（1）气味降低度要求：自2017年10月1日起，市场上销售的外排式吸油烟机的常态气味降低度应不小于95%，且瞬时气味降低度应不小于50%。

（2）油脂分离度要求：自2017年10月1日起，市场上销售的外排式吸油烟机的油脂分离度应不小于90%。

（3）油烟去除效率要求：自2017年10月1日起，市场上销售的外排式吸油烟机的油烟去除效率应不小于85%。

（4）油脂截留效率要求：自2017年10月1日起，市场上销售的外排式吸油烟机的油烟截留效率应不小于50%。

（5）市场上销售的吸油烟机产品应符合国家相关产品质量要求。

（6）市场上销售的吸油烟机产品必须随机附送该型机满足本标准气味降低度、油脂分离度、油烟净化效率要求的检测报告，无检测报告将认定该型吸油烟机产品不符合油烟排放限值要求。

### 5.5.2检测要求

（1）吸油烟机气味降低度的检测方法按照GB/T 17713-2011 附录F 执行。

（2）吸油烟机油脂分离度的检测方法按照GB/T 17713-2011 附录G 执行。

（3）吸油烟机油烟净化效率的检测方法按照本标准附录A、B、C、D执行。

# 6国内外相关标准的调查研究

## 6.1国外相关标准

国外，尤其是西方国家的饮食习惯和我们有着很大的不同，在一般家庭厨房的日常烹饪过程中很少油炸、煎炒食品，厨房的油烟产生量相对较少。因此，吸油烟机作为家用电器更多的是从安全角度进行规范。相应的评价和控制标准主要有：

表6-1 国外吸油烟机主要技术标准

| 分类 | 标准号 | 标准名称 |
| --- | --- | --- |
| 安全要求 | EC 60335-1-2010 | 《家用和类似用途电器的安全 第1部分:通用要求》 |
|  | EC 60335-2-31-2009 | 《家用和类似电器的安全 第2-31部分：吸油烟机和其它烹饪烟雾抽排机的特出要求》 |
| 空气动力性能、油脂分离度、气味降低度 | EC 61591：1997+A1:2005 | 《家用吸油烟机性能测试方法》 |
|  | EC 600665-1980 | 《家用和类似用途的交流排气扇及其调速器》 |
|  | DN 4449971（1992） | 《家用吸油烟机概念，检验和要求》 |
| 噪声 | EC 660704-2-13-2011 | 《家用和类似用途电器 测定空气中传播噪音的试验规范 第2-13部分：排油烟机的特殊要求》 |
|  | EC 660704-1-2010 | 《家用和类似用途断电器 测定空气中传播噪音的试验规范 第1部分：一般要求》 |

## 6.2我国主要相关标准

在我国，吸油烟机的安装在城市较为普及，而在广大的农村地区仍然没有得到应有的推广。因此，吸油烟机作为家用电器更多的是从安全角度进行规范，油烟净化效率方面还尚未涉及。相应的评价和控制标准主要有：

表6-2 国内吸油烟机主要技术标准

| 分类 | 标准号 | 标准名称 | 引用标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 安全要求 | GB 4706.1-2005 | 家用电器和类似用途电器的安全 第一部分：通用要求 | EC 60335-1-2004 |
|  | GB 4706.28-2008 | 家用电器和类似用途电器的安全 吸油烟机的特殊要求 | EC 60335-1-2004 |
| 空气动力性能、油脂分离度、气味降低度 | GB/T 17713-2011 | 吸油烟机 |  |
| 噪声 | GB/T 4214.1-2000 | 声学家用电器及类似用途器具噪声 测试方法 第1部分：通用要求 | EC 60704-1：1997 |

## 6.3本标准与主要国内外相关标准比较

与主要国内外相关标准比较而言，本规范的主要的特点在于将现行标准中有关吸油烟机油烟排放控制方面的规范和技术要求有自愿执行变为强制执行，并且吸油烟机油烟去除效率这一环保控制指标首次提了出来并且强制执行，在标准的控制上收严了相关限值要求。

# 7实施本标准的经济技术分析

## 7.1投资预算

目前，市场上销售的家用吸油烟机产品的价格从几百元到几千元都有，有的甚至有万余元，一般家庭购置的吸油烟机价格在1000至5000元之间，除非故障无法修复严重影响继续使用，一般使用年限在10年左右。平均到每天的成本上几乎都能接受，且随着家庭经济水平和生活品质的提高，人们对居家健康的要求越高，该部分的投入也越大。

另一方面，吸油烟机研发和生产企业需要投入一定的资金和技术使得其生产的吸油烟机产品能够通过本标准限值的控制要求，这部分视吸油烟机产品当前的性能的差异而呈现较大区别。

## 7.2运行费用估算

对于一般家庭而言，每天烹饪的时间一般在2小时左右，家用吸油烟产品的功率一般的在200~300W之间，相应的吸油烟机耗电量为0.4~0.6度，折算为每天吸油烟机运行费用在1元左右。

对吸油烟机生产企业而言，销往深圳市场的每一型号的产品都必须送检以取得相应的检测报告，假设每一型号的检测费用为5000元，视生产和销售规模的不同，企业每年用于此项的开支从数万到数十万元不等，而且规模越大，相对检测费率越低。

## 7.3实施本标准的技术分析

家用吸油烟机生产企业的市场规模宏大，其主要的功能是实现厨房油烟的转移和外排，改善厨房环境微环境，以保障厨房烹饪人员的健康。但大部分已成熟应用于饮食业油烟净化设备的技术和处理方法还尚未应用于吸油烟机的研发和生产。在目前城市大气环境全面恶化的形势下，相信本标准的实施对吸油烟机生产企业技术水平和新产品开发能力的提升速率将会产生巨大的促进作用。标准实施后，吸油烟机生产企业与政府主管部门都会受到较大正面影响，相比之下，吸油烟机生产企业受到的正面影响将更为显著。首先因为限值要求的强制实施，伪劣吸油烟机的生存空间将受到大幅度打压，行业内部愈演愈烈的劣币驱逐劣币的现象将会得到有效遏制；其次，深圳市的示范作用将会带动其它地方甚至国家有关家用吸油烟机排放限值标准的强制实行，从而相关油烟净化和检测技术会获得一个快速发展期，更多的科研单位、企业和专家将会把资源向家用油烟净化行业注入，行业现阶段整体技术水平较低的现状有可能发生大的改观，有助于提升产业的科技附加值，提升行业的整体利润率，有助于吸引和留住高层次的人才，可以较大幅度提升行业的从业人员素质，对行业长期发展有利。